# 车板五项几何数据计算公式说明

现场离线联调雷达点云计算口径

本文只说明车板长度、车板宽度、平均高度、纵向倾斜角和水平偏移角五项数据的计算公式。所有公式均以同一块车板的四个三维角点为输入。

# 角点和坐标定义

每个角点写成 Pᵢ=(xᵢ, yᵢ, zᵢ)，坐标单位为毫米。P1、P2位于车头端，P3、P4位于车尾端。四点的排列关系如下。

| P1 Umin Vmin | 车头端 | P2 Umin Vmax |
| --- | --- | --- |
| 长度方向 | 车头到车尾 | 长度方向 |
| P3 Umax Vmin | 车尾端 | P4 Umax Vmax |

矩形边界顺序为 P1 → P2 → P4 → P3 → P1。长度方向为车头端中心指向车尾端中心。

# 基础距离公式

d(A,B) = √[(xᴮ−xᴬ)² + (yᴮ−yᴬ)² + (zᴮ−zᴬ)²]

d(A,B)表示三维空间中A点和B点的欧氏距离。车板长度和宽度都使用三维距离，因此角点之间的高度差也计入距离。

# 五项数据的计算公式

1  车板长度

L = [d(P1,P3) + d(P2,P4)] ÷ 2

分别计算车板左右两条纵向边的三维长度，再取平均值。输出单位为毫米。

2  车板宽度

W = [d(P1,P2) + d(P3,P4)] ÷ 2

分别计算车头端和车尾端两条横向边的三维长度，再取平均值。输出单位为毫米。

3  平均高度

H̄ = (z1 + z2 + z3 + z4) ÷ 4

取四个角点Z坐标的算术平均值。该数值表示四角整体的平均高度，输出单位为毫米。

## 纵向中心线定义

C_head = (P1 + P2) ÷ 2

C_tail = (P3 + P4) ÷ 2

Δ = C_tail − C_head = (Δx, Δy, Δz)

C_head和C_tail都是三维中心点，分别对X、Y、Z三个坐标求平均，并非只计算Z平均值。Δ表示从车头端中心指向车尾端中心的三维向量。

# 角度计算公式

4  纵向倾斜角

θ_tilt = atan2(Δz, √(Δx² + Δy²)) × 180 ÷ π

先固定车头端中心，再观察车尾端中心相对车头端中心的高度变化。Δz大于0时，车尾高于车头，角度为正；Δz小于0时，车尾低于车头，角度为负；两端等高时，角度为0°。输出单位为度。

5  水平偏移角

θ_offset = atan2(Δx, −Δy) × 180 ÷ π

将车头到车尾的中心线投影到XY平面，并以坐标系的−Y方向作为0°基准。中心线朝+X方向偏转时为正，朝−X方向偏转时为负。输出单位为度。

# 特殊情况和统一口径

当 √(Δx²+Δy²) 接近0时，程序将纵向倾斜角设为0°，避免除零。

当XY平面内的中心线长度接近0时，程序将水平偏移角设为0°。

角点坐标、长度、宽度和平均高度使用同一坐标单位；当前点云计算口径为毫米。

水平偏移角的0°基准是当前坐标系的−Y方向。只有点云坐标轴已经与现场WORLD坐标轴对齐时，该角度才能直接解释为相对现场WORLD方向的偏角。

第二块车板使用完全相同的公式，只需将P1、P2、P3、P4依次替换为P5、P6、P7、P8。

# 输出精度

程序输出时，长度、宽度、平均高度和角点坐标保留3位小数；纵向倾斜角和水平偏移角保留6位小数。保留位数只影响显示，不改变公式本身。